Assignment #7

อธิบายหลักการทำงานของ Mobile IP

หลักการทำงานของ Mobile IP (MIP)

Mobile IP (MIP) เป็นโปรโตคอลที่ช่วยให้ อุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Node - MN) สามารถคงที่อยู่กับที่อยู่ IP (Home Address) เดิมได้ แม้จะย้ายไปอยู่ในเครือข่ายอื่น ซึ่งช่วยให้แอปพลิเคชันสามารถทำงานได้ต่อเนื่องโดยไม่มีการหยุดชะงัก (Seamless Mobility)

Mobile IP ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการสื่อสารของอุปกรณ์ที่เคลื่อนที่ เช่น โทรศัพท์มือถือ, แล็ปท็อป, IoT ที่เดินทางข้ามเครือข่ายต่างๆ โดยไม่ต้องเปลี่ยนที่อยู่ IP ใหม่

1. องค์ประกอบหลักของ Mobile IP

Mobile IP มีองค์ประกอบหลักอยู่ 3 ส่วน:

- Mobile Node (MN)

  - เป็นอุปกรณ์ที่เคลื่อนที่ เช่น โทรศัพท์มือถือ, Laptop

  - มี Home Address (IP Address) ซึ่งเป็นที่อยู่ IP ประจำตัว

  - สามารถเปลี่ยนเครือข่ายที่เชื่อมต่อได้ (เช่น จาก Wi-Fi ไปเป็น LTE)

- Home Agent (HA)

  - เป็น Router ที่อยู่ใน Home Network (เครือข่ายหลักของ MN)

  - ทำหน้าที่จัดการ Mobile Node และเก็บข้อมูลว่า MN อยู่ที่ไหน

  - ทำการส่งต่อแพ็กเก็ตไปยังตำแหน่งที่ MN ย้ายไป

- Foreign Agent (FA)

  - เป็น Router ที่อยู่ในเครือข่ายปลายทาง (Foreign Network) ที่ MN ย้ายมาเชื่อมต่อ

  - มอบหมายที่อยู่ชั่วคราวให้ MN เรียกว่า Care-of Address (CoA)

  - ทำหน้าที่รับส่งข้อมูลจาก HA มายัง MN

2. คำศัพท์สำคัญใน Mobile IP

- Home Address (HA): ที่อยู่ IP ถาวรของ MN ซึ่งอยู่ใน Home Network

- Foreign Network (FN): เครือข่ายที่ MN เดินทางไปใช้งาน

- Care-of Address (CoA): ที่อยู่ IP ชั่วคราวของ MN ที่ได้รับจาก FA

- Binding: กระบวนการจับคู่ Home Address และ CoA

- Tunneling: การส่งแพ็กเก็ตจาก HA ไปยัง CoA ผ่าน Encapsulation

- Encapsulation: การห่อหุ้มแพ็กเก็ตเพื่อส่งผ่านเครือข่ายอื่น

3. วิธีการทำงานของ Mobile IP

การทำงานของ Mobile IP แบ่งออกเป็น 3 กระบวนการหลัก ได้แก่:

1. Agent Discovery (การค้นหาเครือข่ายใหม่)

เมื่อ MN เคลื่อนที่ออกจาก Home Network และเข้าสู่ Foreign Network จะต้องค้นหาตัวแทน (Agent) ที่จะช่วยจัดการการเชื่อมต่อ โดยมี 2 วิธี:

- Agent Advertisement: Foreign Agent (FA) และ Home Agent (HA) จะส่งข้อความโฆษณาตัวเองออกมาเป็นระยะ ๆ เพื่อแจ้งว่าอุปกรณ์สามารถใช้บริการได้

- Agent Solicitation: ถ้า MN ไม่ได้รับการโฆษณาจาก FA หรือ HA มันสามารถส่งคำขอเพื่อขอรับข้อมูลเองได้

2. Registration (การลงทะเบียน)

เมื่อ MN พบ FA ใหม่ จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับ Care-of Address (CoA) และแจ้งให้ Home Agent (HA) ทราบ โดยมีขั้นตอนดังนี้:

- MN ส่ง Registration Request ไปยัง FA

- FA ตรวจสอบและส่งคำขอไปยัง HA

- HA ยืนยันและส่ง Registration Reply กลับไปที่ FA

- FA ส่งคำตอบกลับไปยัง MN

ผลลัพธ์คือ Home Agent (HA) จะรู้ว่า MN ย้ายไปอยู่ที่ CoA ใด

3. Data Forwarding (การส่งข้อมูล)

เมื่อมีอุปกรณ์ต้องการติดต่อกับ MN ระบบจะใช้ Tunneling เพื่อส่งข้อมูลไปยัง MN ตามลำดับดังนี้:

- อุปกรณ์ต้นทางส่งแพ็กเก็ตไปที่ Home Address (HA) ของ MN

- HA ตรวจสอบ Binding Table และพบว่า MN ย้ายไปที่ CoA

- HA สร้าง Tunnel และใช้ Encapsulation เพื่อห่อแพ็กเก็ตแล้วส่งไปยัง FA ที่ CoA

- FA รับแพ็กเก็ตและถอด Encapsulation ก่อนส่งต่อให้ MN

- MN สามารถตอบกลับไปยังอุปกรณ์ต้นทางโดยตรง หรืออาจใช้ HA เป็นตัวกลาง

4. รูปแบบของ Tunneling ใน Mobile IP

Mobile IP ใช้ Tunneling เพื่อส่งแพ็กเก็ตจาก HA ไปยัง MN โดยทั่วไปมี 3 วิธี:

1. IP-in-IP Encapsulation

- HA ห่อแพ็กเก็ตต้นฉบับภายในแพ็กเก็ตใหม่และส่งไปยัง FA

- FA ถอดแพ็กเก็ตและส่งไปยัง MN

- ใช้พอร์ต IP Protocol 4

2. Generic Routing Encapsulation (GRE)

- ใช้เมื่อมีข้อมูลที่ต้องการส่งผ่านอุปกรณ์ที่รองรับ GRE

- รองรับการเข้ารหัสและการส่งหลายโปรโตคอล

3. Minimal Encapsulation

- ใช้วิธีการบีบอัดข้อมูลให้มี Overhead น้อยที่สุด

- เร็วกว่าวิธีอื่น แต่มีข้อจำกัดด้านความปลอดภัย

5. ข้อดีของ Mobile IP

1. รองรับ Mobility ได้อย่างสมบูรณ์

- ช่วยให้ MN สามารถเคลื่อนที่ได้โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยน IP Address

2. ไม่มีการหยุดชะงักของการเชื่อมต่อ

- แอปพลิเคชันที่กำลังทำงานอยู่จะยังคงใช้งานได้แม้เปลี่ยนเครือข่าย

3. ใช้งานได้กับเครือข่ายที่แตกต่างกัน

- รองรับทั้ง IPv4 และ IPv6 รวมถึง Wi-Fi และ Cellular Network

4. รองรับ VPN และการเข้าถึงระยะไกล

- สามารถใช้ Mobile IP เพื่อให้พนักงานทำงานจากระยะไกลได้

6. ข้อเสียของ Mobile IP

1. Overhead สูงจาก Tunneling

- การใช้ Encapsulation ทำให้ขนาดแพ็กเก็ตใหญ่ขึ้น และลดประสิทธิภาพ

2. Latency เพิ่มขึ้น

- หาก MN ต้องส่งข้อมูลผ่าน HA อาจทำให้เกิดปัญหา Triangular Routing (เส้นทางวน)

3. ความซับซ้อนของการจัดการ

- ต้องมีระบบ Home Agent (HA) และ Foreign Agent (FA) เพื่อบริหารจัดการ

7. ตัวอย่างการใช้งาน Mobile IP

- การโรมมิ่งของโทรศัพท์มือถือ (Cellular Roaming)

  - ใช้ Mobile IP เพื่อให้โทรศัพท์มือถือเชื่อมต่อได้ต่อเนื่องขณะเดินทางข้ามเครือข่าย

- การเชื่อมต่อ VPN ระยะไกล (Remote Work VPN)

  - ใช้ Mobile IP เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าถึงเครือข่ายขององค์กรจากที่ใดก็ได้

- การเชื่อมต่อ IoT และ Smart Devices

  - อุปกรณ์ IoT สามารถเปลี่ยนเครือข่ายโดยยังคงที่อยู่ IP เดิม

Mobile IP ช่วยให้อุปกรณ์สามารถเคลื่อนที่ไปยังเครือข่ายอื่นโดยยังคงใช้ IP Address เดิมได้

มีองค์ประกอบหลัก ได้แก่ Mobile Node (MN), Home Agent (HA), และ Foreign Agent (FA)

ใช้ Tunneling เพื่อส่งแพ็กเก็ตจาก HA ไปยัง FA

มีประโยชน์ต่อโทรศัพท์มือถือ, IoT, และ VPN แต่ก็มีข้อเสียในเรื่อง Overhead และ Latency