Assignment #5

อธิบายหลักการทำงานและความแตกต่างระหว่าง SNMP, NETCONF/YANG

SNMP (Simple Network Management Protocol)

SNMP เป็นโปรโตคอลมาตรฐานสำหรับการจัดการและตรวจสอบอุปกรณ์เครือข่าย เช่น เราเตอร์, สวิตช์, เซิร์ฟเวอร์ และอุปกรณ์ IoT โดย SNMP ทำงานบนโครงสร้างแบบ Client-Server ซึ่งมีองค์ประกอบหลักดังนี้:

1. องค์ประกอบหลักของ SNMP

- Managed Devices (อุปกรณ์ที่ถูกจัดการ) - เป็นอุปกรณ์เครือข่ายที่รองรับ SNMP เช่น เราเตอร์, สวิตช์, ไฟร์วอลล์

- SNMP Agents - ซอฟต์แวร์ที่ทำงานอยู่บนอุปกรณ์ที่ถูกจัดการ ทำหน้าที่เก็บข้อมูลและตอบสนองคำสั่งจาก SNMP Manager

- SNMP Manager - เซิร์ฟเวอร์ที่ควบคุมและรวบรวมข้อมูลจาก SNMP Agents

- MIB (Management Information Base) - ฐานข้อมูลที่กำหนดโครงสร้างของข้อมูลที่สามารถเรียกดูและจัดการได้ในอุปกรณ์ SNMP

2. วิธีการทำงานของ SNMP

SNMP ใช้กลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่าน UDP พอร์ตมาตรฐานคือ 161 (สำหรับ SNMP Queries) และ 162 (สำหรับ SNMP Traps) โดยมีโหมดหลักดังนี้:

- Get Request – SNMP Manager ขอข้อมูลจาก SNMP Agent

- Get Response – SNMP Agent ส่งค่ากลับไปให้ SNMP Manager

- Set Request – SNMP Manager เปลี่ยนค่าพารามิเตอร์บน SNMP Agent

- Trap – SNMP Agent ส่งแจ้งเตือนไปยัง SNMP Manager โดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญ

- Inform – เหมือนกับ Trap แต่มีการยืนยันว่า SNMP Manager ได้รับข้อความ

3. เวอร์ชันของ SNMP

- SNMPv1 – เวอร์ชันแรก ใช้ community string เป็นกลไกการรักษาความปลอดภัย (ง่ายต่อการถูกดักฟัง)

- SNMPv2c – ปรับปรุงการทำงานให้เร็วขึ้นและเพิ่ม Trap messages แต่ยังคงใช้ community string

- SNMPv3 – เพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่งขึ้น เช่น การเข้ารหัสและการตรวจสอบสิทธิ์ (Authentication & Encryption)

NETCONF/YANG

NETCONF (Network Configuration Protocol) และ YANG (Yet Another Next Generation) เป็นโซลูชันที่ออกแบบมาเพื่อการบริหารและจัดการการตั้งค่าอุปกรณ์เครือข่ายแบบโปรแกรมเมติกมากขึ้น โดยทำงานบนโปรโตคอลที่ปลอดภัย เช่น SSH (พอร์ต 830)

1. องค์ประกอบหลักของ NETCONF

- Network Device (Managed Device) – อุปกรณ์ที่รองรับ NETCONF เช่น เราเตอร์, สวิตช์

- NETCONF Client – ซอฟต์แวร์หรือระบบที่ใช้ในการสั่งการอุปกรณ์ผ่าน NETCONF

- NETCONF Server – ทำงานบนอุปกรณ์เครือข่าย ทำหน้าที่รับคำสั่งและดำเนินการเปลี่ยนแปลงค่าการตั้งค่า

- YANG Model – ภาษาโมเดลที่ใช้กำหนดโครงสร้างข้อมูลและการตั้งค่าเครือข่ายที่สามารถจัดการผ่าน NETCONF

2. วิธีการทำงานของ NETCONF

NETCONF ทำงานผ่าน XML-based RPC (Remote Procedure Call) และรองรับการทำงานหลัก 4 ประเภท:

- <get> – ดึงข้อมูลการตั้งค่าของอุปกรณ์

- <edit-config> – ปรับเปลี่ยนค่าการตั้งค่าอุปกรณ์

- <copy-config> – คัดลอกการตั้งค่าระหว่าง running-config และ startup-config

- <delete-config> – ลบการตั้งค่าบางส่วน

3. YANG และบทบาทใน NETCONF

YANG เป็นภาษาที่ใช้ในการกำหนดโครงสร้างข้อมูลสำหรับอุปกรณ์เครือข่าย ทำให้สามารถกำหนดค่าการตั้งค่าในรูปแบบที่เป็นโครงสร้าง เช่น Tree-based Hierarchy โดยข้อมูลที่กำหนดใน YANG จะถูกส่งผ่าน NETCONF ในรูปแบบ XML

| คุณสมบัติ | SNMP | NETCONF/YANG |
| --- | --- | --- |
| วัตถุประสงค์ | Monitoring (เฝ้าระวังระบบ) | Configuration (ตั้งค่าและบริหารอุปกรณ์) |
| โปรโตคอลพื้นฐาน | UDP | TCP (SSH) |
| โครงสร้างข้อมูล | MIB (OID-based) | XML (YANG Model) |
| รูปแบบคำสั่ง | Get, Set, Trap, Inform | get, edit-config, copy-config |
| ความปลอดภัย | SNMPv3 รองรับการเข้ารหัส | ใช้ SSH (เข้ารหัสเป็นค่าเริ่มต้น) |
| ความสามารถในการตั้งค่าอุปกรณ์ | จำกัดเฉพาะค่าที่รองรับใน MIB | สามารถกำหนดค่าอุปกรณ์แบบเต็มรูปแบบ. |
| ความสามารถในการแจ้งเตือน | Trap, Inform (Asynchronous) | ใช้ Notification Event ผ่าน Subscription |
| ความยืดหยุ่น | มีข้อจำกัดในการกำหนดค่าการตั้งค่า | รองรับการตั้งค่าที่ซับซ้อนมากขึ้น |

สรุป

SNMP เหมาะสำหรับการ Monitoring อุปกรณ์ เช่น การอ่านค่า CPU, RAM, Traffic ของ Router/Switch และรับแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ

NETCONF/YANG เหมาะสำหรับการ Configuration และ Automation เช่น ตั้งค่า VLAN, Routing, Firewall Rules โดยรองรับการปรับแต่งค่าผ่าน API ที่ยืดหยุ่นกว่า SNMP

ปัจจุบันองค์กรหลายแห่งเริ่มเปลี่ยนจาก SNMP มาใช้ NETCONF/YANG เพื่อรองรับ Software-Defined Networking (SDN) และ Automation